En VFR, les premiers mots émis par le pilote sont souvent décisifs. D’où l’intérêt d’une bonne phraséologie...

L’objet de la radiotéléphonie

​Même quand l’aérodrome ne bénéficie d’aucun service de la circulation aérienne et reste utilisable par les avions sans radio, le seul fait d’être dans un avion équipé d’une VHF impose au pilote de s’en servir.

​Le matériel de radiocommunication fait partie de l’équipement minimal d’un avion. La radio ne permet pas, comme le téléphone, de parler en même temps que son interlocuteur. Chacun doit parler à son tour. Il est donc important d’employer un langage commun et précis qui permet d’échanger un nombre important d’informations claires en un minimum de temps.

​La radio est également un facteur important de sécurité. Elle permet d’informer les organismes de la circulation aérienne de sa position et de ses intentions, de recevoir des conseils, des instructions et des autorisations appelées aussi « clairances », d’obtenir des informations sur la météorologie d’un aérodrome ou d’une zone, et de transmettre des messages d’urgence ou de détresse.

​Les fréquences utilisées pour les communications sont dans la gamme VHF (Very Hight Frequency) de 118,000 à 136,975 Mhz inclus. Les émetteurs-récepteurs ont au total 760 fréquences espacées de 25 kHz. En radionavigation, la plage des fréquences VHF est de 108,000 à 117,950 Mhz inclus avec un espacement de 50 kHz.

​Les ondes VHF ont une propagation quasi rectiligne (propagation dite « optique » du fait que c’est celle que suivent les rayons lumineux). Leur portée maximale est limitée du fait de la rotondité de la terre. En fait, cette portée maximale peut être diminuée par une limitation de la puissance des émetteurs et la sensibilité des récepteurs. La puissance des émetteurs est définie par la réglementation en fonction du volume à couvrir.

​On a donc été conduit à définir, pour chaque station, une fréquence optimale pour les communications radio. En fait, le choix de la fréquence est conditionné par d’autres critères: fréquences disponibles en nombre limité, impossibilité d’utilisation de la même fréquence par deux stations trop proches.

​Compte tenu de ces impératifs, on établit pour une station donnée une liste des fréquences utilisables, par ordre décroissant de qualité. On définit ensuite, pour cette station:

* La fréquence principale qui est celle à utiliser en priorité par un avion prenant contact avec la station

* La fréquence secondaire qui est celle à utiliser en seconde priorité en cas d’échec sur la fréquence principale

Remarque:

​Sur les documents aéronautiques, et notamment sur les cartes, les fréquences sont indiquées par un nombre sans que soit précisé l’unité Khz ou Mhz. Compte tenu du plan de répartition des fréquences, il n’y a pas d’ambiguïté:

* Lorsque le nombre correspond à la fréquence est de l’ordre de 100 à 140, il s’agit de Mhz (fréquence VHF)

* Lorsqu’il est supérieur à 300, il s’agit de Khz (fréquence HF)

Généralités

L’arrêté rappelle que lors des échanges radiotéléphoniques entre contrôleur et pilote, la plus grande discipline est observée. Pour assurer une réception claire et satisfaisante des messages, il est demandé de :



Respecter la portée opérationnelle publiée de la fréquence à contacter



Avant de commencer à émettre, vérifier que la fréquence est libre



Formuler des messages brefs et concis



Prononcer chaque mot clairement et distinctement



Maintenir une cadence régulière et adaptée au contexte



Réduire la cadence d’élocution afin de permettre, le cas échéant, la transcription d’un message



Maintenir le ton de la voix à un niveau constant

Quand les Règles de l’Air imposent une écoute permanente (classe D par exemple), le pilote ne doit quitter l’écoute, même momentanément, qu’avec l’accord préalable du contrôleur. Sinon, le pilote ne quitte pas l’écoute d’une fréquence sur laquelle il a échangé des communications sans informer clairement le contrôleur de son intention de quitter l’écoute.

Sauf pour des raisons de sécurité, aucun message n’est transmis à un pilote pendant le décollage, la fin de l’approche finale et la phase de roulement à l’atterrissage tant que la vitesse n’est pas contrôlée.

Des communications entre pilotes peuvent avoir lieu sur la fréquence d’un organisme de la circulation aérienne après accord du contrôleur. En cas d’appels simultanés ou presque de plusieurs pilotes, c’est le contrôleur qui décide de l’ordre dans lequel ceux-ci communiqueront avec lui.

Langues utilisées

Dans les espaces aériens exploités par l’administration française, les langues utilisées sont le français et, sauf indication contraire publiée, l’anglais. Sauf cas particulier (entraînement par exemple), le français est utilisé entre pilotes français et contrôleurs français.

Indicatifs d’appel

L’indicatif d’un avion peut prendre différentes formes. Il existe deux types d’indicatifs d’appel adaptés aux besoins de l’aviation générale, celui formé uniquement de l’immatriculation de l’avion et celui formé du nom du constructeur suivi de l’immatriculation de l’avion. Les indicatifs abrégés associés sont formés de la première et des deux dernières lettres de l’immatriculation pour le premier type et du nom du constructeur et des deux dernières lettres de l’immatriculation pour le deuxième type.

​A titre d’exemple :



L’indicatif complet du Robin DR 300/108 F-BSJQ est au choix F-BSJQ ou Robin F-BSJQ. Son indicatif abrégé est F-JQ ou Robin JQ



L’indicatif complet du Cessna C172 F-BXIP est au choix F-BXIP ou Cessna F-BXIP. Son indicatif abrégé est F-IP ou Cessna IP

En circulation d’aérodrome, il semble préférable d’utiliser systématiquement l’indicatif comprenant le nom du constructeur pour faciliter l’identification visuelle.

Un aéronef ne doit pas changer de type d’indicatif d’appel en cours de vol sauf temporairement si un organisme de contrôle de la circulation aérienne le lui demande pour des raisons de sécurité.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RADIOCOMMUNICATIONS

(D’après l’arrêté du 27 juin 2000 paru au Journal Officiel du 26 juillet 2000 et modifié par l’arrêté du 24 novembre 2005 publié au Journal Officiel du 31 janvier 2006.)

Aérodrome contrôlé:

​Le pilote commandant de bord doit transmettre un compte rendu de position:

​- à l’arrivée, avant de s’intégrer dans la circulation d’aérodrome

​- au départ, avant de quitter l’aire de trafic

​- à toute autre position caractéristique, à la demande de la tour de contrôle (TWR)

Aérodrome non contrôlé:

1 - Fréquences:

​Lorsque, sur un aérodrome pourvu d’une tour de contrôle ou d’un organisme A.F.I.S., ces organismes ne sont pas en activité, c’est la fréquence assignée à ces organismes qui doit être utilisée.

​Dans le cas où aucun organisme n’existerait, la fréquence à utiliser est la fréquence d’auto-information assignée à l’aérodrome. En l’absence de fréquence propre à l’aérodrome, la fréquence commune définie pour cet usage et portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique doit être utilisée: 123,500 Mhz.

2 - Procédures:

​Le pilote commandant de bord d’un aéronef doté de l’équipement de radiocommunication doit transmettre des comptes rendus de position, indiquer ses intentions et transmettre toutes modifications ultérieures à l’organisme A.F.I.S. ou, à défaut, en auto-information:

​

A l’arrivée:

- avant de s’intégrer dans la circulation d’aérodrome

​- en vent arrière

​- en étape de base

​- en finale

​- lorsque la piste est dégagée

​- sur l’aire de trafic (au parking)

Au départ:

​- sur l’aire de trafic avant de se déplacer

​- au(x) point(s) d’arrêt avant de pénétrer sur la piste

​- une fois aligné avant de décoller

​- lorsqu’il quitte la circulation d’aérodrome

PROCEDURES DE RADIOTELEPHONIE

Catégories de messages, priorité

​L’ordre de priorité des messages est le suivant en commençant par les messages les plus prioritaires:

1.

messages de détresse et trafic de détresse

2.

messages d’urgence

3.

messages intéressant la sécurité des vols

4.

messages météorologiques

5.

messages intéressant la régularité des vols

​Les messages de détresse sont précédés dans toutes les langues du mot « mayday ». Ils jouissent d’une priorité absolue sur toutes les autres communications.

​Les messages d’urgence sont précédés dans toutes les langues du mot « panne ». Ils viennent tout de suite après les messages de détresse dans l’ordre de priorité.

​Les messages intéressant la sécurité des vols sont:

* les messages de contrôle et de mouvement (messages d’autorisation et d’instruction de contrôle de la C.A., messages de compte rendu de position, messages concernant la radiogoniométrie, messages relatifs aux plans de vol)

* les messages d’information de vol (messages contenant des renseignements sur la C.A., messages contenant un avis météorologique présentant un intérêt immédiat pour un aéronef, messages relatifs au fonctionnement d’installations et services aéronautiques ou des renseignements essentiels sur les aérodromes

* les messages provenant d’un exploitant d’aéronef ou d’un commandant de bord et présentant un intérêt immédiat pour un aéronef en vol

​Les messages météorologiques contiennent des renseignements dont l’urgence est moindre que ceux mentionnés ci-dessus. Ils sont donc moins prioritaires.

​Les messages intéressant la régularité des volscontiennent des informations relatives à l’entretien des aéronefs, aux besoins des passagers ou de l’équipage (par exemple demande par le commandant de bord d’une chaise roulante à l’arrivée pour un passager handicapé). Ces messages sont les moins prioritaires et ils ne seront acheminés que si cela ne gêne pas le reste du trafic et s’il n’y a aucun autre moyen d’acheminement de ces messages.

Message d’essai

​Pour vérifier la qualité de son émission, un avion peut demander « vérification signaux » (en vol), « vérification matériel » (au sol) ou « vérification départ » (avant un vol) mais le plus souvent on demande (avant le vol) « vérification radio ». La réponse de la station interrogée porte sur la lisibilité, suivant l’échelle suivante:

​1 = illisible

​2 = lisible par instant

​3 = lisible difficilement

​4 = lisible

​5 = parfaitement lisible

Expressions conventionnelles

​Les expressions conventionnelles suivantes sont utilisées selon les besoins dans les communications radiotéléphoniques:

​- affirme ​(oui)

​- annulez ​(annulez l’autorisation transmise précédemment)

​- approuvé ​(permission accordée pour la mesure proposée)

​- attendez ​(attendez que je vous rappelle)

​- autorisé ​(autorisé à poursuivre dans les conditions spécifiées)

​- collationnez ​(répétez-moi le message exactement comme vous l’avez reçu)

​- confirmez ​(ai-je bien reçu le message ou avez-vous bien reçu le message)

​- contactez ​(établissez le contact radio avec...)

​- correct​(c’est exact)

​- correction ​(une erreur a été commise dans cette transmission, le message correct est...)

​- indiquez ​(donnez-moi l’information concernant...)

​- j’écoute ​(transmettez votre message)

​- négatif ​(non, ou permission refusée, ou cela n’est pas exact)

​- rappelez ​(faites un compte-rendu à l’endroit suivant...)

​- roger​(compris)

​- reçu ​(j’ai reçu en entier votre transmission)

​- veillez ​(gardez l’écoute sur la fréquence...)

​- vérifiez​(contrôlez un système ou une procédure)

Interruption des communications

​Lorsqu’un aéronef ne réussit pas à établir ou à rétablir la communication avec la station au sol, il doit revenir sur la fréquence précédente ou à défaut il doit s’efforcer d’établir la communication sur une autre fréquence appropriée à la route. Si cette tentative est vaine, il doit s’efforcer d’établir la communication avec d’autres aéronefs ou d’autres stations au sol pour leur demander de retransmettre les messages.

Epellation des chiffres

​Les chiffres se prononcent normalement, à l’exception du chiffre « un » qui se prononce « unité ». La virgule décimale se dit simplement « décimale ».

​Les nombres doivent être énoncés en suivant les règles suivantes qui sont données grâce à des exemples. Excepté pour les centaines entières et les milliers entiers, chaque chiffre doit être énoncé séparément:

* 10​(unité zéro)

* 57​(cinq sept)

* 125​(unité deux cinq)

* 1013​(unité zéro unité trois)

* 121,65​(unité deux unité décimale six cinq)

​Sauf pour transmettre les calages altimétriques et les caps, une forme simplifiée peut être utilisée. Au lieu d’énoncer les chiffres un par un, il est possible de les grouper par deux ou trois et d’énoncer une suite de nombres conformément à l’usage de la vie courante:

* 536​(cinq trente six)

* 1420​(quatorze vingt, souvent utilisé pour le code à afficher sur un transpondeur)

* 12000​(douze mille)

​Toutefois on reviendra à l’application des règles générales dès que les communications seront difficiles ou d’un risque d’incompréhension est possible.

Composition et méthode de transmission des messages

​La prise de contact se fait en 2 étapes:

1.

avec l’indicatif abrégé pour alerter le contrôleur que vous allez lui passer le message

1.

avec l’indicatif complet lorsque le contrôleur vous a répondu (il est alors prêt à noter votre message)

​Les messages doivent toujours revêtir la même forme, bien précise pour chaque type de message:

* indicatif de la station appelée

* indicatif de la station appelant

* type de l’avion

* provenance

* destination

* position

* demande ou information

En principe il n’est pas fait usage de formule de politesse dans les messages. Néanmoins à l’occasion de l’établissement et de la fin de communication, les termes un peu plus courtois « bonjour » et « au revoir » peuvent être utilisés. Ils peuvent remplacer, selon le cas, les expressions conventionnelles « répondez », j’écoute » ou « terminé », qui dans la déontologie des télécommunications à la même signification.

Collationnement par le pilote

Emploi

Le collationnement par le pilote consiste à répéter tout ou partie d’un message afin que le contrôleur à l’origine de ce message vérifie qu’il a été correctement reçu.

Actions

Un pilote collationne les clairances. Les éléments suivants d’une clairance sont répétés par le pilote :

•

fréquence

•

code transpondeur

•

calage altimétrique

•

route ATS (Air Traffic Service : service de la circulation aérienne)

•

niveau

•

cap

•

vitesse

•

départ omnidirectionnel

•

procédure d’approche

•

Heure d’Approche Prévue (HAP)

•

maintien de position sur une voie de circulation (taxiway)

•

piste :

-

identification

-

maintien avant piste

-

entrée (« l’entrée » correspond à l’identification de la voie de circulation (intersection ou seuil) à partir de laquelle l’aéronef s’aligne)

-

atterrissage

-

option (dans le cadre de l’instruction d’un élève pilote, il s’agit de la clairance laissant au pilote le choix de la manœuvre à effectuer : approche interrompue, toucher ou atterrissage complet)

-

décollage

-

traversée

-

remontée

•

conditions si clairance conditionnelle

Par ailleurs :

•

une heure calculée de décollage (CTOT) est collationnée par le pilote

•

lorsque le contrôleur utilise, dans le cadre du service d’information de vol, l’expression Alarme relief / Lowaltitude alert, cette expression est collationnée par le pilote

Contrôleur

•

il vérifie le collationnement et, si nécessaire, corrige les éléments incorrects

Pilote

•

il collationne les clairances et l’expression « Alarme relief / Low altitude alert »

Exemples

•

F-JQ, descendez 2000 ft

•

Descendons 2000 ft, F-JQ

Ou

•

F-JQ, transpondeur 7031

•

Transpondeur 7031, F-JQ

Ou

•

F-JQ, contactez Troyes Information 123,725

•

Troyes Information 123,725, F-JQ, au revoir

Définition

Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d’information de vol et le service d’alerte.

Les mauvaises habitudes à perdre et les bonnes à prendre...

​Le terme « autorisé » est à bannir de la bouche des pilotes. Il est réservé aux contrôleurs et n’est utilisé qu’avec l’un des mots décollage, atterrissage, touché ou option.

​On ne dit pas « fréquence 123 point 725 » mais seulement « 123 décimale 725». Le terme « décimale » rend inutile l’emploi du mot « fréquence », l’association avec celle-ci devenant intuitive.

​Quelle que soit la langue utilisée, l’indicatif de tous les avions à forte turbulence de sillage doit être précédé du terme « heavy ».

​On ne dit pas « nous roulons », « nous nous alignons », « nous décollons » etc. mais « roulons », « nous alignons », « décollons », etc., pour faire court et comme « taxiing », « lining up », « taking off », etc.

​On ne procède plus mais on fait « route ». La route est décrite par le ou les indications de voies aériennes ou itinéraires, par un ou plusieurs points publiés ou par une combinaison des éléments précédents.

​Nous atterrissons non pas « sur la 21 » mais « piste 21 ».

​Ce qui doit rester quand on a tout oublié en phraséologie : un message standard est composé d’un appel indiquant le destinataire et celui qui appelle, et d’un texte aussi court que possible pour la compréhension des renseignements à communiquer. Retenons aussi les termes « répéter » ou « correction » ne sont pas réservés aux contrôleurs, les pilotes ont également le droit de ne pas comprendre du premier coup ou de se tromper.

​Enfin la communication prend fin en collationnant un changement de fréquence, en annonçant « quittons la fréquence ».