- PROCEDURE  RADIO  AVEC  A.F.I.S.  ⇒  POUR  UN  VOL  LOCAL

Dans cet exemple, pendant l’ouverture des horaires A.F.I.S., nous considérons le Jodel D 113 F PMEZ pour un vol local. Lorsque vous utilisez la piste en herbe précisez dans votre message radio : piste gazonnée.

Au parking (prêt à rouler) :

Pilote:	Troyes Information, F-PMEZ, au parking, bonjour

AFIS :		F-PMEZ, bonjour, Troyes Information, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ Jodel D113, 2 personnes à bord, demandons les paramètres pour un vol local

AFIS :	F-EZ, piste 17, vent 190° 5 kt, QNH 1006, roulez vers le point d’arrêt piste 17

Pilote :		piste 17, QNH 1006, je roule point d’arrêt piste 17, F-EZ

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :

Pilote :		F-EZ, point d’arrêt, prêt pour alignement et décollage  piste 17

AFIS :		F-EZ, rappelez aligné prêt

Pilote :		F-EZ

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

Pilote :		F-EZ je m'aligne et décolle  piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 pour 5 kt, rappelez en sortie

Pilote :		je rappelle en sortie, F-EZ

En sortie :

Pilote :		F-EZ, en sortie, pour quitter la fréquence, au revoir

AFIS :		F-EZ, au revoir

Après avoir quitté, basculer sur la prochaine fréquence.

Cet exemple de trafic radio n’a que pour but de vous aider à la phraséologie et en aucun cas il ne remplacera Christian notre instructeur.

- PROCEDURE  RADIO  AVEC  A.F.I.S.  ⇒  EN  TOUR  DE  PISTE

Dans cet exemple, nous considérons le Jodel D 113 F-PMEZ « en tours de piste » sur l’aérodrome de Troyes pendant l’ouverture des horaires A.F.I.S. Lorsque vous utilisez la piste en herbe précisez dans votre message radio : piste gazonnée.

Au parking (prêt à rouler) :

Pilote:	Troyes Information, F-PMEZ, parking aérogare, bonjour

AFIS :		F-PMEZ, bonjour, Troyes Information, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ Jodel D 113, 2 personnes à bord, demandons les paramètres pour des tours de piste

AFIS :	F-EZ, piste 17, vent 190° 5 kt, QNH 1006, roulez vers le point d’arrêt piste 17

Pilote :		piste 17, QNH 1006, je roule point d’arrêt piste 17, F-EZ

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :

Pilote :		F-EZ, point d’arrêt,  prêt pour alignement et décollage piste 17

AFIS :		F-EZ, rappelez aligné prêt

Pilote :		F-EZ

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

Pilote :		F-EZ  je m'aligne et décolle   piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 pour 5 kt, rappelez vent arrière piste 17 (ou en sortie)

Pilote :		je rappelle vent arrière piste 17 (ou en sortie), F-EZ

En vent arrière :

Pilote :		F-EZ vent arrière piste 17 pour un toucher

(ou F-EZ vent arrière piste 17 pour un complet)

AFIS :		F-EZ,  rappelez finale piste 17

Pilote :		je rappelle finale piste 17, F-EZ

En finale :

Pilote :		F-EZ,  finale piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 degrés 5 nœuds

Pilote :	Je Touche piste 17, F-EZ (ou « j'atterris piste 17, F-EZ » lors du dernier tour de piste)

Piste dégagée :

Pilote :		F-EZ, piste 17 dégagée (ou je dégage piste 17)

AFIS :		F-EZ,  rappelez parking aéroclub

Pilote :		F-EZ

Au parking :

Pilote :		F-EZ, parking aéroclub, pour quitter la fréquence, au revoir

AFIS :		F-EZ,  au revoir

Eteindre les moyens radios avant l’essai coupure magnétos et l’arrêt du moteur.

- PROCEDURE  RADIO  HORS  A.F.I.S. (A/A) ⇒  EN  TOUR  DE  PISTE

Dans cet exemple, nous considérons le Jodel D 113  F PMEZ « en tour de piste » sur l’aérodrome de Troyes en dehors des horaires A.F.I.S. Lorsque vous utilisez la piste en herbe précisez dans votre message radio : piste gazonnée.

Au parking (prêt à rouler) :

- Troyes information, F PMEZ  parking aéroclub, bonjour

- Troyes information, F-PMEZ Jodel D 113, 2 personnes à bord, roulons point d’arrêt piste 17 pour des tours de piste

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :

- Troyes information, F-EZ, point d’arrêt, prêt pour alignement et décollage piste 17

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

- Troyes information, F-EZ, je m'aligne et décolle  piste 17

En vent arrière : (si une fois posé vous allez au parking)

- Troyes information, F-EZ, vent arrière piste 17

Ou (en cas de “ remise de gaz ” pour un autre tour de piste ou pour un vol local ou un départ vers un autre aérodrome)

- Troyes information, F-EZ, vent arrière piste 17 pour un toucher

Et lorsque les tours de piste sont finis

- Troyes information, F-EZ, vent arrière piste 17 pour un complet

Etape de base :

- Troyes information, F-EZ, base piste 17

En finale :

- Troyes information, F-EZ, finale piste 17

Piste dégagée :

- Troyes information, F-EZ, je dégage piste 17 (ou piste 17 dégagée)

Au parking :

- Troyes information, F-EZ, au parking aéroclub, pour quitter la fréquence, au revoir

- AUTRE  PROCEDURE  RADIO  AVEC  A.F.I.S.  ⇒  EN  TOUR  DE  PISTE

Dans cet exemple, le Jodel D 113, F-PMEZ est « en tours de piste » avec d’autres aéronefs sur l’aérodrome de Troyes Barberey pendant l’ouverture des horaires A.F.I.S. Lorsque vous utilisez la piste en herbe précisez dans votre message radio : piste gazonnée.

Au parking (prêt à rouler) :

Pilote :	Troyes Information, F-PMEZ, au parking aérogare, bonjour

AFIS :		F-PMEZ, bonjour, Troyes Information, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ  Jodel D113, 2 personnes à bord, demandons les paramètres pour des tours de piste

AFIS :	F-EZ, piste 17, vent 190° 5 kt, QNH 1006, roulez vers le point d’arrêt piste 17

Pilote :		piste 17, QNH 1006, je roule point d’arrêt piste 17, F-EZ

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :

Pilote :		F-PMEZ,  point d’arrêt, prêt pour alignement et décollage  piste 17

AFIS :		F-EZ, Cessna 172 en finale, assurez votre séparation

Pilote :		Cessna 172 en vue, je maintien point d'arrêt  17, F-EZ

Puis (après que le C 172 se sera posé et dégagé la piste en service)

Pilote :		F-EZ, je m'aligne et décolle piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 degrés 5 nœuds

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

Pilote :		F-EZ, je décolle piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 pour 5 kt, rappelez vent arrière piste 17

Pilote :		Je rappelle vent arrière piste 17, F-EZ

En vent arrière :

Pilote :		F-EZ, vent arrière piste 17 pour un toucher

- (Et ainsi de suite jusqu’à la fin des tours de piste, lors de la dernière “ vent arrière ” précisez “ F-EZ vent arrière piste 17 pour un complet ”)

AFIS :		F-EZ, un Piper remonte la piste, rappelez finale piste 17

Pilote :		Piper en vue, je rappelle finale piste 17, F-EZ

En finale :

Pilote :		F-EZ, finale piste 17

AFIS :		F-EZ, piste occupée par le Piper, assurer votre séparation, quelles sont vos intentions ?

Pilote :		Piper en vue, je remets les gaz piste 17, F-EZ

Le Piper dégage la piste avant que le F-EZ ait effectué la remise de gaz

AFIS :		F-EZ,  piste dégagée par le Piper

Pilote :	Je touche piste 17, F-EZ (ou « j'atteris piste 17, F-EZ » lors du dernier tour de piste)

AFIS :		F-EZ, vent 190 degrés 5 nœuds

Pilote :		F-EZ

Piste dégagée :

Pilote :		F-EZ, piste 17 dégagée

AFIS :		F-EZ, rappelez parking aéroclub

Pilote :		F-EZ, je rappelle parking aéroclub

Au parking :

Pilote :		F-EZ, parking aérogare, je quitte la fréquence, au revoir

AFIS :		F-EZ, au revoir

Eteindre les moyens radios avant l’essai coupure des magnétos et l’arrêt du moteur.

- PROCEDURE  RADIO  AVEC  A.F.I.S. ⇒ DEPART  EN  NAVIGATION

Dans cet exemple, pendant l’ouverture des horaires A.F.I.S., nous considérons le Jodel D113, F-PMEZ, pour une navigation au départ de Troyes à destination de… Lorsque vous utilisez la piste en herbe précisez dans votre message radio : piste gazonnée.

Au parking (prêt à rouler) :

Pilote :	Troyes Information, F-PMEZ, parking aéroclub, bonjour

AFIS :		F-PMEZ, bonjour, Troyes Information, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ, D113, 2 personnes à bord, demandons les paramètres pour une navigation à destination de...

AFIS :	F-EZ, piste 17, vent 190° 5 kt, QNH 1006, roulez vers le point d’arrêt piste 17

Pilote :		piste 17, QNH 1006, je roule point d’arrêt piste 17, F-EZ

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :

Pilote :		F-EZ, point d’arrêt, prêt pour alignement et décollage  piste 17

AFIS :		F-EZ, rappelez aligné prêt

Pilote :		F-EZ

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

Pilote :		F-EZ je m'aligne et je décolle  piste 17

AFIS :		F-EZ, vent 190 pour 5 kt, rappelez en sortie

Pilote :		rappellerons en sortie, F-EZ

En sortie :

Pilote :		F-EZ, en sortie, pour quitter la fréquence, au revoir

AFIS :		F-EZ, au revoir

Après avoir quitté, basculer sur la prochaine fréquence.

Cet exemple de trafic radio n’a que pour but de vous aider à la phraséologie et en aucun cas il ne remplacera Christian notre instructeur.

PROCEDURE  RADIO  (A/A)  ⇒  ARRIVEE  SUR  UN  AERODROME

NON  CONTROLE  SANS  A.F.I.S.

Dans cet exemple de trafic radio en auto-information (A/A), nous considérons le Jodel D113, F-PMEZ en provenance de Troyes à destination de Soissons.

10 à 5 minutes avant la verticale de l’aérodrome :

- Soissons, F-PMEZ, bonjour

- Soissons, F-PMEZ, Jodel D113, 2 personnes à bord, provenance Troyes, à destination de vos installations, verticale estimée dans 5 mn à 2000 ft

A la verticale de l’aérodrome :

- Soissons, F-EZ, vertical terrain à 2000 ft, j'intégre vent arrière piste 25

En vent arrière :

- Soissons, F-EZ, vent arrière piste 25

En étape de base :

- Soissons, F-EZ, base piste 25

En finale :

- Soissons, F-EZ, finale piste 25

Piste dégagée :

- Soissons, F-EZ, je dégage piste 25 (ou piste 25 dégagée)

Au parking :

- Soissons, F-EZ, au parking, pour quitter la fréquence, au revoir

Eteindre les moyens radios avant l’essai coupure magnétos et l’arrêt du moteur.

PROCEDURE  RADIO  (A/A)  ⇒  DEPART  D’UN  AERODROME

NON  CONTROLE  SANS  A.F.I.S.

Dans cet exemple de trafic radio en auto-information (A/A), nous considérons le Jodel D113, F-PMEZ au départ de Soissons à destination de Troyes.

Au parking (prêt à rouler) :

- Soissons, F-PMEZ, au  parking, bonjour

- Soissons, F-PMEZ Jodel D113, 2 personnes à bord, roulons point d’arrêt piste 25 pour une navigation à destination de Troyes

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés) :Soissons, F-EZ, point d’arrêt, je m'aligne et je décolle  piste 25

Aligné sur la piste (check-list avant décollage terminée) :

- Soissons, F-EZ, je décolle piste 25

En sortie :

- Soissons, F-EZ, en sortie, pour quitter la fréquence, au revoir

Après avoir quitté, basculer sur la prochaine fréquence

Cet exemple de trafic radio n’a que pour but de vous aider à la phraséologie et en aucun cas il ne remplacera Christian notre instructeur.

PROCEDURE  RADIO  AVEC  A.F.I.S. ⇒  ARRIVEE  DE  NAVIGATION

- Dans cet exemple, nous considérons le Jodel D113, F-PMEZ en provenance de Soissons à destination de Troyes.

10 à 5 minutes avant la verticale aérodrome :

Pilote :			Troyes Information, F-PMEZ, bonjour

AFIS:			F-PMEZ, bonjour, Troyes Information, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ Jodel D113, 2 personnes à bord, provenance Soissons, destination Troyes, estimée dans 5’, passons travers Fontaine les Grés à 1900 ft

AFIS:	F-EZ, piste 35 en service, vent 340° 10 kt, QNH 1006, rappelez en vue

Pilote :			piste 35, QNH 1006, je rappelle en vue, F-EZ

En vue de l’aérodrome :

Pilote :			F-EZ, en vue

AFIS :			F-EZ, rappelez vent arrière piste 35

Pilote : 			je rappelle vent arrière piste 35, F-EZ

En vent arrière :

Pilote : 			F-EZ, vent arrière piste 35

AFIS :			F-EZ, rappelez finale piste 35

Pilote :			je rappelle finale piste 35, F-EZ

En finale :

Pilote :			F-EZ, finale piste 35

AFIS : 	F-EZ, vent 340° 10 kt, rappelez piste dégagée

Pilote :	j'atterris piste 35, F-EZ

Lorsque la piste est dégagée :

Pilote :	F-EZ, piste 35 dégagée, je roule vers les pompes

AFIS :			F-EZ, rappelez aux pompes

Pilote :			F-EZ

Au parking :

Pilote :	F-EZ, devant les pompes, je quitte la fréquence, au revoir

AFIS :			F EZ, au revoir

Eteindre les moyens radios avant l’essai coupure magnétos et l’arrêt du moteur.

Nous considérons le Jodel D113, F-PMEZ en provenance de Troyes à destination d’Etampes.

Contacter Etampes TWR 10 à 5 minutes avant de raccorder la circulation

d’aérodrome :

Pilote:		Etampes Tour, F-PMEZ, information D reçue, bonjour

TWR:		F-PMEZ, bonjour, j’écoute

Pilote :	F-PMEZ, Jodel D113, 2 personnes à bord, provenance Troyes, destination Etampes pour avitaillement, à 10 nautiques dans le secteur Est à 2000 pieds, estimée dans 6 mn, demandons intégration

TWR:		F-EZ rappelez en vue

Pilote:		je rappelle en vue, F-EZ

En vue de l’aérodrome:

Pilote:		F-EZ en vue

TWR:		F-EZ rappelez verticale 2000 ft

Pilote :		je rappelle verticale 2000 ft, F-EZ

Vertical aérodrome:

Pilote :		F-EZ verticale 2000 ft

TWR:		F-EZ rappelez vent arrière piste 24

Pilote:  		je rappelle vent arrière piste 24, F-EZ

En vent arrière:

Pilote:		F-EZ, vent arrière piste 24

TWR:		F-EZ rappelez finale piste 24

Pilote:		je rappelle finale piste 24, F-EZ

En finale:

Pilote: 		F-EZ, finale piste 24

TWR:		F-EZ autorisé atterrissage piste 24, vent 250° 15 kt, rappelez piste 			dégagée

Pilote:		j'atterris piste 24, F-EZ

Lorsque la piste est dégagée:

Pilote:		F-EZ, piste 24 dégagée

TWR:		F-EZ rappelez devant les pompes

Pilote:		je rappelle devant les pompes, F-EZ

Au parking:

Pilote:		F-EZ, devant les pompes, je demande à quitter la fréquence

TWR: 		F-EZ quittez la fréquence, au revoir

Pilote:		je quitte la fréquence, au revoir, F-EZ

Eteindre les moyens radios, avant l’essai coupure des magnétos et l’arrêt moteur.

Au parking prêt à rouler (contact sur la fréquence sol si active) :

Pilote: 		Etampes Tour, F-PMEZ, information D reçue, bonjour

TWR:		F-PMEZ, bonjour, j’écoute

Pilote:	F-PMEZ,Jodel D113, devant les pompes, 2 personnes à bord, je demande le roulage, destination Bourges

TWR:		F-EZ roulez point d’arrêt piste 24 et rappelez prêt

Pilote:		je roule point d’arrêt piste 24 et je rappelle prêt, F-EZ

Au point d’arrêt (essais moteur et A.C.H.E.V.E.R. terminés):

Pilote:		F-EZ point d’arrêt piste 24, prêt au départ

TWR:	F-EZ derrière le Cessna en finale,  alignez-vous piste 24 et attendez

Pilote:	derrière le Cessna en finale, je m'aligne piste 24 et j'attend, F-EZ

Aligné prêt à décoller (check-list avant décollage terminée):

TWR:	F-EZ autorisé décollage piste 24, vent 250° 15 kt, rappelez quittant la fréquence

Pilote:		je décolle piste 24 rappellerons quittant la fréquence, F-EZ

En sortie de circuit:

Pilote:	F-EZ sortie de circuit, demandons à quitter la fréquence

TWR:		F-EZ quittez la fréquence, au revoir

Pilote:		je quitte la fréquence, au revoir, F-EZ

Après avoir quitté, basculer sur la prochaine fréquence.

Cet exemple de trafic radio n’a que pour but de vous aider à la phraséologie et en aucun cas il ne remplacera Christian notre instructeur.